Капиллярный контроль трещин

(Micro SM Red color check) комплект 6 баллонов х 400 мл

Производство: Южная Корея

Капиллярный цветной метод дефектоскопии является эффективным средством контроля наличия трещин в деталях дизельных двигателей при ремонте. Этот метод обеспечивает надежное обнаружение трещин в местах перехода одной поверхности в другую.

Super Color Check поставляется в специальных наборах, данный продукт нашел широкое применение на судоремонтных предприятиях Дальнего Востока.

Технология выполнения капиллярной дефектоскопии:

Этап 1.  Нанесение жидкостного красного пенетранта, который проникает в поверхностные дефекты.

Этап 2. Удаление очистителем излишков пенетранта с поверхности объекта контроля.

Этап 3. Нанесение проявителя, содержащего белое пегментное вещество, способствующее "вытягиванию" пенетранта из дефектов и одновременно служащее для повышения контрастности.

Технические характеристики:

Color Check-Penetrant

Пенетрант – ярко- красный, смывается очистителем. Применяется при контроле отливок, качественных сварных соединений и других соединений с гладкой поверхностью.

Крышка баллона красного цвета, CODE: 450932, в комплекте 1 баллон

Color Check-Cleaner

Очиститель - на основе легколетучего нефтяного дистиллята. Используется для удаления излишков пенетранта, а также для предварительной очистки поверхности перед контролем.

Крышка баллона синего цвета, CODE: 450931, в комплекте 3 баллона

Color Check-Developer

Проявитель - суспензия из белого мелкодисперстного проявителя в органическом, не содержащем галогены растворителе.

Крышка баллона белого цвета, CODE: 450933, в комплекте 2 баллона